# ขั้นตอนการวางระบบน้ำและการใช้น้ำน้อยเพื่อการทำนา นาโน 22_2

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.

(ข้อความสดจากระบบถอดความเสียงพูดทางไกล)

สวัสดีครับเจอกันได้เจอกันบ่อยถ้าเจอแล้วไม่ปล่อยก็ต้องรายการนี้เลย วัตถุโกลโทรปลุกจริง กลับมาในวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมไปจัดการระบบน้ำสำหรับการทำนาแบบวิถีธรรมชาติที่ลงทุนน้อยแต่ได้ผล ผลิตเกินร้อยเลยทีเดียวจ้า ถ้าการวางระบบน้ำของผมจะเป็นระบบคล้ายๆท่อ PVC 2 นิ้วแค่นั้นเอง จากนั้นก็มีข้อต่อและวาล์วเปิด ปิด จุดหนึ่งห่างกันประมาณ 3-4 เมตรแต่ละจุด ก็จะมีระบบของผมก็จะเป็นเทปบางๆ ดึงไปแล้วก็ดึงสายเก็บได้ เพราะฉะนั้นท่อ PVC ที่เป็นท่อ เหม็น 2 นิ้ว แล้วก็มีท่อต่อเพื่อจะต่อเทปน้ำพุ่งออกไป แล้วปั๊มน้ำเราก็เปิดน้ำรถได้มันจะพุ่งขึ้นไปรัศมีข้างละ 2 เมตรก็คือมันจะน้ำที่พุ่งไปแล้วตกลงมาจะเสมอกันทั้งหมดชน 4 เมตรพอดี ฟังดูง่ายนะครับอาจารย์ถ้าเกษตรกร เจ้าระบบนี้ต้องทุนเยอะไหมครับ มันจะคุ้มกับการลงทุนหรือเปล่าครับอาจารย์ ราคาถูกที่สุดนะในระบบน้ำ ถ้าระบบสปริงเกอร์มันจะต้องเสียท่อ PVC เยอะ แล้วก็ทั้งหัวสปริงเกอร์ท่อแข็งท่ออ่อนเต็มไปหมด ระบบน้ำที่ผมทำนี่รูปเหมือนลงทุนครั้งแรกแพงนะ 1,600 บาทต่อครั้ง แต่ความจริงพันธุ์ 600 บาทนี่ ใช้งานมา 6 แล้ว ปี 7 ปีก็สามารถใช้ได้อยู่ ถ้าจะ เทียบเป็นต่อปีแล้วก็ลงทุนไม่เกิน 300 บาทต่อปีเพราะซื้อครั้งเดียวมาใช้ได้ ปี่ การทำระบบน้ำแบบของอาจารย์นี่เราต้องรดน้ำบ่อยแค่ไหนและปริมาณน้ำที่ต้องใช้ในแต่ละวันมากน้อยแค่ไหนถึงจะทั่วถึงพื้นที่ของการปลูกข้าว 1 ไร่ครับอาจารย์ ขอคำตอบด้วยจ้า ช่วงที่ฝนไม่ตกเราจึงให้น้ำวันไหนที่ฝนตก เราก็ไม่ต้องรดน้ำช่วงที่ดินเริ่มแห้งเราก็จะลดน้ำสักครั้งหนึ่งโดยเฉลี่ยในฤดูฝนนี่ถ้าเราลดน้ำจริงๆแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณสัปดาห์ละครั้งเองเพราะฉะนั้นการทำระบบน้ำเพื่อ ฝน ทิ้งช่วงเอง ฝนไม่ตกเลย 1 ไร่นี่เราใช้น้ำเพียงประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตรต่อวันแค่นั้นเอง ต่อไร่ เพราะฉะนั้นอายุข้าว 120 วัน เราให้น้ำเต็มที่ก็น่าจะอยู่ประมาณ 100 วันหรือ 110 วัน เพราะฉะนั้นใน 100 วัน 100 วัน 2 ลูกบาศก์เมตร ถ้าฝนไม่ตกเลยเราก็ใช้เพียง 200 ลูกบาศก์เมตร ต่อหนึ่งฤดูกาล หากเราว่าเอาน้ำเข้านาอย่างเดียวหน้าแปลง 11 ไร่ 1,600 ตารางเมตร เอาน้ำเข้าแช่ 1 ครั้งทุกไว้ในดินก็เท่ากับ 1600 ลูกบาศก์เมตรแล้ว อุปกรณ์อาบน้ำเข้า 1 ครั้ง เพราะฉะนั้นบางทีชาวนาเอาน้ำเข้านา 2 ครั้ง แต่เราใช้รถน้ำแบบนี้เราจะใช้เพียง 2000 M3 เต็มที่ นั่นหมายความว่าทุกวันนะแต่ผล ผมถามฤดูฝน ถ้าเปรียบเทียบระหว่างระบบน้ำแบบ doric กับระบบน้ำแบบดั้งเดิมที่เอาน้ำเข้านานแล้วมันช่างต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ลงทุนน้อยใช้งานง่ายประหยัดน้ำแถมยังทนอีกด้วย นี้พี่น้องเกษตรกรก็ยิ้มสิครับ เพราะการเปลี่ยนมาใช้ระบบน้ำแบบ ตึกเกริกน่าจะใช้ น่าจะให้ชาวนาหมดปัญหาการขาด แฟนน้ำเลยทีเดียวนะครับนี่ สุดยอดสุดยอดครับอาจารย์ เกษตรกรบางทีสอนไม่ได้หรอกสอนเขาเขาก็บอกว่านักวิชาการ ทำเป็นหรือเปล่า เขาทำมาทั้งชีวิต อย่ากระจอกอยู่เลยยังจนอยู่เลย เหมือนกับว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยมันผิดวิธีที่เขาทำมาเพราะฉะนั้นคนที่จะทำตาม มาดูเราทำอย่างไรเป็นแบบไหนเขาจะเชื่อเรา เสื้อไม่ใช่เพราะสอนแต่เชื่อเพราะการกระทำของเรา อันนี้เป็นหลักใหญ่ บางครั้งหลายๆคนที่นักวิชาการเลย เกษตรอะไรที่สอนเนี่ยคนไม่ค่อยทำตามเพราะว่ามองไม่เห็น มองไม่เห็นว่ามันจะดีตรงไหน อีกเรื่องที่อยากจะบอกคือบางครั้งเกษตรกรอยากจะเปลี่ยนนะ อยากเปลี่ยนแนวความคิดอยากเปลี่ยนการกระทำอยากจะดีขึ้นแต่บางทีไม่กล้าไม่กล้าเพราะว่าที่เขาทำอยู่นี่ มันได้ขนาดนี้เพราะชัดเจนอยู่แล้ว เขาทำอย่างไรก็ จะเข้า 400-500 กิโลต่อได้อยู่แล้ว เปลี่ยนมันไม่ได้ล่ะสิ้นปีเขาต้องจ่ายหนี้ จ่ายหนี้ธกสจ่ายหนี้ กูยืมมาถ้าเปลี่ยน กระปุก แล้วมันล้มเหลวล่ะแล้วใครจะชนะ ชอบนี้แทนเขาเขาจึงไม่กล้าไง แล้วแบบนี้เราจะช่วยเกษตร กสิกรไทยอย่างไรถึงจะให้เขากล้าที่จะก้าวผ่านความกลัว แล้วหันมาทำนาแบบวิธีธรรมชาติ ที่จะสามารถสร้างโอกาสให้เขามีรายได้มากขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแบบยั่งยืน อาจารย์ครับช่วยชี้แจงประเด็นนี้ด้วยนะครับ ทรงผมมาใหม่ๆปีแรกๆผมจะหัก ทำเหมือนกันก็พยายามจะไปเที่ยวสายเขา ให้มาทำแบบพี่เรากำลังจะทำ คือหาร่วมหลังพูดง่ายๆไม่มีใครเอาด้วยเลย มีแต่คนบอกว่าเราบ้าบักทำไปคนเดียวเถอะไม่เอาด้วยหรอก แต่พอเราเริ่มทำเขาก็ว่าเราบ้าที่จริง ปีที่ 2 มันทำได้นะ ปีที่ 3 เข้ามาศึกษาหน่อย ศึกษา เพิ่มเติมขอเรียนรู้ ปีที่ 4 จึงจะเริ่มเอาไปทำ ตาม เพราะฉะนั้นจึงบอกได้ว่าเกษตรกรห้ามสอน สอนไม่ได้เลย แต่จงทำให้เขาดูเป็นตัวอย่าง พอเกษตรกรไทยชอบเลียนแบบคนที่สำเร็จ จะสอนให้เขาทำเขาไม่ทำ แต่ครั้งนี้มันทำได้มันทำอย่างนี้ดีมันทำอย่างนี้ได้ผล เขาเรียกทำตามกันไป คนปลูกอ้อยได้ผลดีก็แห่ปลูกตามกันไป ปลูกมันไว้ก็แห่ปลูกมันตามกันไป โดยหารู้ใหม่ทำเยอะๆ ความต้องการมันน้อยกว่า demand supply ไม่ Balance กัน สินค้าล้นตลาดราคาก็ถูก กระทำคนละอย่างสองอย่าง อันนี้เป็นหลักที่ อันนี้เป็นข้อเสียของเกษตรกรไทย ชอบทำตามกันไป ทำตามโดยที่เห็นว่าดีก็ทำตาม เพราะฉะนั้นเราก็ยึด หลักนี้หลักว่าเราทำไม่ดีเขาไม่มีทางเชื่อเราและทำตามเราได้เลย เราต้องทำให้เขาดูเป็นตัวอย่าง ก็หวังว่าวิธีการที่ได้ผลไป พี่ได้พูดไปให้พี่ป้าน้าอากงอาม่าแล้วก็บักหำน้อย ดึกแล้ว แล้วไปบอกพ่อแม่นำเด้อและผู้ฟังที่ได้ฟังกันในวันนี้จะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อย ฤดูการทำนาครั้งหน้าเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวเตรียมใจ ทดลองทำนาแบบวิธีธรรมชาติ ที่เราได้บอกกล่าวกันไว้ ทำได้จริง ไม่ได้โม้ แต่เป็นการโชว์ปลูกจริง แล้วกลับมาพบกันใหม่ กลับวัดทุกโล โชว์ปลุกจริง สำหรับวันนี้สวัสดีครับ